Biyoyağ Kompozisyonu Tahmin Modeli - Detaylı Tez İzleme Raporu

1. Python Kodlarının Algoritması ve Pseudokodu

1.1 Genel Sistem Mimarisi

Geliştirilen sistem, biyoyağ kompozisyonunun tahmini için üç temel modül üzerine inşa edilmiştir. İlk modül veri toplama ve ön işleme süreçlerini yönetmekte, ikinci modül Random Forest model eğitimini gerçekleştirmekte ve üçüncü modül ise tahmin ve değerlendirme işlemlerini yürütmektedir. Bu modüler yapı, sistemin bakımını ve güncellemelerini kolaylaştırırken, her bir bileşenin bağımsız olarak optimize edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

1.2 Veri Ön İşleme Algoritması

Veri ön işleme aşaması, ham verinin model eğitimine uygun hale getirilmesi için bir dizi kritik adımdan oluşmaktadır. Algoritma öncelikle SQL Server veritabanına bağlanarak Biomass, Experiment ve Biooil tablolarından verileri çekmekte, ardından bu verileri BiomassId ve ExperimentId alanlarını kullanarak birleştirmektedir. Sayısal kolonlar üzerinde kapsamlı bir temizleme işlemi gerçekleştirilmekte, eksik değerler medyan değerleriyle doldurulmakta ve özellikler standartlaştırılmaktadır. Son olarak, veri seti eğitim ve test setlerine ayrılarak CSV dosyaları halinde kaydedilmektedir. Veri önişleme algoritmasını psuedokodu aşağıdadır:

- SQL Server bağlantısını kur

- Biomass, Experiment ve Biooil tablolarından verileri çek

- Tabloları BiomassId ve ExperimentId kullanarak birleştir

- Her sayısal_kolon için:

* Boşlukları temizle

* Virgülleri noktalara çevir

* Sayısal olmayan karakterleri kaldır

* Float tipine dönüştür

- Eksik değerleri işle

- Özellikleri standartlaştır (StandardScaler)

- Veriyi eğitim ve test setlerine ayır (%80-%20)

- İşlenmiş verileri CSV dosyalarına kaydet

1.2.1 Eksik Değer Analizi ve Doldurma İşlemleri

Veritabanından çekilen ham verilerde önemli miktarda eksik veri tespit edildi. Bu eksik verilerin dağılımı değişkenler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin, temel elementel analiz değerleri olan Karbon, Hidrojen, Azot ve Oksijen'de hiç eksik veri bulunmazken, FTIR analiz sonuçlarında ve proses parametrelerinde önemli miktarda eksik veri tespit edildi. Tam Veri İçeren değişkenler şunlardır:

- Elementel Analiz: Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen

- Proses Parametreleri: ProcessTemperature, CatalystBiomassRatio

Eksik veri içeren değişkenler ise aşağıda listelenmiştir:

- Yapısal ve Kompozisyon Analiz Değişkenleri

- Sugar: %56.25 (27/48 eksik)

- Alcohols: %52.08 (25/48 eksik)

- Oxides: %52.08 (25/48 eksik)

- Esters: %47.92 (23/48 eksik)

- Aliphatichydrocarbon: %47.92 (23/48 eksik)

- Aromatics: %29.17 (14/48 eksik)

- Furans: %22.92 (11/48 eksik)

- Aldehyde_ketone: %10.42 (5/48 eksik)

- Proses Parametreleri

- GasFlowrate: %47.92 (23/48 eksik)

- FeedRate: %89.58 (43/48 eksik)

- ResidenceTime: %89.58 (43/48 eksik)

- Biyokütle Karakterizasyon Değişkenleri

- Sulfur: %31.25 (15/48 eksik)

- HHV (Yüksek Isıl Değer): %20.83 (10/48 eksik)

- Volatiles (Uçucu Madde): %10.42 (5/48 eksik)

- FixedCarbon (Sabit Karbon): %10.42 (5/48 eksik)

- Ürün Verimi Değişkenleri

- LiquidOutput (Sıvı Ürün Verimi): %37.50 (18/48 eksik)

Veri setindeki eksik değerler için aşağıdaki stratejik yaklaşım uygulandı:

df_input = df[input_columns].fillna(df[input_columns].mean())

Eksik değerler için ortalama değer doldurma yöntemi kullanıldı. Bu tercih, veri setinin küçük olması ve değişkenler arası ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle yapıldı. Özellikle ProcessTemperature ve CatalystBiomassRatio gibi tam olan değişkenlerle ilişkiler korundu

Ortalama değer doldurma yöntemi yerine başka  yöntemler de kullanılabilirdi: KNN (K-En Yakın Komşu) Doldurma, İteratif Doldurma (IterativeImputer) veya MICE (Multiple Imputation by Chained Equations) ile  değişkenler arası ilişkileri daha iyi korunurdu ancak ver setinin küçüklüğü bu yöntemler için uygun değil.

1.2.2 FeedRate ve ResidenceTime Verilerinin İşlenmesi

Veritabanında Duration (işlem süresi), FeedRate (besleme hızı) ve ResidenceTime (kalış süresi) olmak üzere birbirleriyle ilişkili üç zaman değişkeni bulunmaktadır. Bu değişkenlerin veri analizi sonuçları şu şekildedir:

Veri Analizi

- İşlem süresi: kesikli reaksiyon uygulanan deneylerde doğrudan kaydedilmiş. 5/48 eksik (%10.4)

- Besleme hızı ve Kalış süresi, 43/48 eksik (%89.6)

Veri İşleme Stratejisi

Değişkenler arasındaki ilişkiyi korumak ve veri kaybını minimize etmek için aşağıdaki strateji uygulandı:

def process_residence_time(df, total_biomass=100):

# Duration null olan satırları tespit et

mask = df['Duration'].isna()

# Duration null olan satırlar için hesaplama yap

df.loc[mask, 'Duration'] = df.loc[mask].apply(

lambda row: ((total_biomass / row['FeedRate']) + row['ResidenceTime'])

if pd.notnull(row['ResidenceTime']) and pd.notnull(row['FeedRate'])

else row['Duration'],

axis=1

)

# Hesaplama sonrası kontrol ve raporlama

filled_count = mask.sum() - df['Duration'].isna().sum()

print(f"Toplam {mask.sum()} eksik Duration değerinden {filled_count} tanesi dolduruldu.")

# Artık FeedRate ve ResidenceTime'a ihtiyaç yok

df = df.drop(['FeedRate', 'ResidenceTime'], axis=1)

return df

Boş Duration değerlerinin tespiti için, öncelikle mask = df['Duration'].isna() komutu kullanılarak Duration sütununda null olan satırlar belirlendi ve bu mask yalnızca doldurulması gereken satırları işaretlemek için kullanıldı. Veri dönüşümü aşamasında, df.loc[mask].apply() ile sadece Duration değeri null olan satırlar üzerinde işlem yapıldı ve her satır için lambda fonksiyonu kullanılarak ResidenceTime ve FeedRate değerlerinin mevcut olup olmadığı kontrol edildi. Eğer bu değerler mevcutsa (pd.notnull()), (Toplam Biyokütle Miktarı / FeedRate) + ResidenceTime denklemi ile Duration hesaplandı, aksi takdirde Duration olduğu gibi bırakıldı. Dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra, artık ihtiyaç duyulmayan FeedRate ve ResidenceTime sütunları df.drop(['FeedRate', 'ResidenceTime'], axis=1) komutu ile kaldırılarak gereksiz veriler temizlendi.Gerekçelendirme

Bu veri işleme yaklaşımı birkaç önemli nedenden dolayı tercih edildi. İlk olarak, bu yöntem veri bütünlüğünü korumaya öncelik verdi. Duration (işlem süresi) değeri mevcut olan durumlarda bu değer korundu, ancak Duration değerinin eksik olduğu durumlarda diğer zaman değişkenleri kullanıldı. Bu stratejik yaklaşım sayesinde veri kaybı minimum seviyede tutuldu.

İkinci önemli faktör boyut azaltma konusuydu. Birbiriyle yüksek korelasyon gösteren üç farklı zaman değişkeni (Duration, FeedRate ve ResidenceTime) yerine tek bir değişken kullanılması tercih edildi. Bu sayede modelin karmaşıklık seviyesi azaltıldı ve aşırı öğrenme (overfitting) riski düşürüldü.

Son olarak, eksik veri yönetimi açısından da bu yaklaşım önemli avantajlar sağladı. FeedRate ve ResidenceTime değişkenlerinde gözlemlenen yüksek eksik veri oranı (%89.6), bu değişkenlerin doğrudan kullanımını oldukça zorlaştırıyordu. Uygulanan bu yaklaşım sayesinde eksik veri problemi daha etkin bir şekilde yönetilmiş oldu.

Yapılan işlemlerin ardından veri setinin boyutu değişti; sütun sayısı 2 azalarak 13'e düştü ve eksik veri oranı önemli ölçüde azaldı. Bu durum, model performansı üzerinde olumlu etkiler yarattı; girdi değişkeni sayısındaki azalma, modelin eğitim sürecini iyileştirirken multicollinearity (çoklu doğrusallık) riskini de azalttı.

1.2.3 Özellik Standartlaştırma

Veri setindeki değişkenlerin farklı ölçeklerde olması, makine öğrenmesi modelinin performansını olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Örneğin, sıcaklık değerleri 400-600°C aralığında, elementel analiz değerleri %0-100 aralığında ve FTIR değerleri ise 0-1 aralığında değişmektedir. Bu ölçek farkları, modelin bazı değişkenlere gereğinden fazla ağırlık vermesine yol açabileceğinden, standartlaştırma işlemi gereklidir.

Standartlaştırma işlemi için sklearn.preprocessing modülünden StandardScaler kullanıldı. Bu işlem sırasında her özellik için önce ortalama (μ) ve standart sapma (σ) hesaplandı. Ardından, her bir değer (x), z=(x−μ)σz = \frac{(x - μ)}{σ}z=σ(x−μ)​ formülü ile dönüştürüldü. Bu sayede, veri setindeki tüm özellikler standart bir dağılıma getirildi.

Uygulanan kod aşağıda gösterilmektedir:

def standardize_features(df, input_columns):

"""Özellikleri standartlaştır"""

scaler = StandardScaler()

# Önce eksik değerleri doldur

df_input = df[input_columns].fillna(df[input_columns].mean())

# Standartlaştırma uygula

df[input_columns] = scaler.fit_transform(df_input)

# Standartlaştırma sonuçlarını kontrol et

for column in input_columns:

mean = df[column].mean()

std = df[column].std()

print(f"{column}: Ortalama = {mean:.4f}, Std = {std:.4f}")

return df, scaler

İşlem sonrası değerlendirmede, standartlaştırma ile tüm değişkenler aynı ölçeğe getirilerek model eğitimi için daha uygun bir veri yapısı oluşturuldu ve eksik değerler mantıklı bir şekilde dolduruldu. Ancak, bu işlemin bazı potansiyel riskleri de bulunmaktadır; yüksek oranda eksik veri bulunan değişkenlerde medyan ile doldurma işlemi yanıltıcı sonuçlara yol açabilir ve standartlaştırma, bazı değişkenler arasındaki doğal ilişkileri etkileyebilir.

1.3 Model Eğitimi Algoritması

Model eğitim algoritması, her bir çıktı değişkeni için ayrı bir Random Forest modeli oluşturmakta ve eğitmektedir. Bu süreçte, veri yeterliliği kontrolleri yapılmakta ve yetersiz veri bulunan değişkenler otomatik olarak işlem dışı bırakılmaktadır. Eğitilen modeller için kapsamlı performans metrikleri hesaplanmakta ve özellik önem dereceleri belirlenmektedir. Model eğitim algoritmasının pseudokodu aşağıdadır:

- Her çıktı değişkeni için:

* Geçerli veri sayısını kontrol et

* Eğer geçerli veri sayısı 2'den az ise:

- Değişkeni atla

* Aksi takdirde:

- Random Forest modelini oluştur

- Modeli eğit

- Test seti üzerinde tahminler yap

- Performans metriklerini hesapla

- Özellik önem derecelerini hesapla

- Sonuçları kaydet

Veritabanında sayısal değerler Türkçe formatında, yani ondalık ayracı olarak virgül kullanılarak kaydedilmişti. Python'un sayısal işlemleri gerçekleştirebilmesi için bu değerlerin float tipine dönüştürülmesi gerekiyordu, ancak '18,85' gibi değerler float dönüşümünde ValueError hatası üretiyordu. Bu sorunu çözmek için bir string temizleme ve format dönüştürme işlemi uygulandı. Öncelikle değerler string tipine dönüştürülerek başındaki ve sonundaki boşluklar temizlendi, ardından virgüller noktalara çevrilerek uluslararası sayı formatına uygun hale getirildi. Son olarak, sayısal olmayan tüm karakterler regular expression kullanılarak temizlendi. Bu işlemler sonucunda, tüm sayısal değerler Python'un anlayabileceği formata dönüştürüldü.

3. Sonuçlar ve Yorumlar

3.1 Veri Seti Özellikleri ve Model Performansı

Biyoyağ kompozisyonunun tahmin edilmesi için geliştirilen Random Forest modelleri, farklı bileşenler için değişken başarı düzeyleri göstermiştir. Modeller 13 giriş değişkeni kullanarak 11 farklı çıktı değişkenini tahmin etmeye çalışmıştır. Eğitim seti 38, test seti ise 10 örnekten oluşmaktadır.

Sıvı ürün verimi (LiquidOutput) tahmininde model oldukça başarılı performans göstermiştir. 0.93'lük R² değeri ve 3.52'lik RMSE ile tahminler gerçek değerlere oldukça yakındır. Bu başarıda uçucu madde (Volatiles) içeriği ve hidrojen oranının önemli rol oynadığı görülmektedir. Tahminlerin %24-53 aralığında değişmesi, modelin gerçekçi değerler ürettiğini göstermektedir.

Aromatik bileşikler ve asitler için de model tatmin edici sonuçlar vermiştir. Aromatikler için 0.83 R² ve asitler için 0.88 R² değerleri elde edilmiştir. Her iki bileşen grubunda da azot içeriğinin en önemli belirleyici faktör olması, biyokütlenin elementel kompozisyonunun biyoyağ içeriği üzerindeki etkisini göstermektedir.

| Bileşen grubu | R2 değeri | RMSE | En önemli parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıvı ürün verimi | 0,93 | 3,52 | Uçucu madde |
| Aromatikler | 0,83 | 8,09 | Azot |
| Asitler | 0,88 | 5,24 | Azot |
| Aldehit ve ketonlar | 0,81 | 1,73 | Gaz akış hızı |
| Fenoller | 0,56 | 7 | Katalizör/biyokütle |

Öte yandan, model bazı bileşen grupları için yetersiz performans göstermiştir. Alifatik hidrokarbonlar, esterler, oksitler ve şekerler için negatif R² değerleri elde edilmiştir. Bu durum, modelin bu bileşenlerin davranışını açıklamakta zorlandığını göstermektedir. Özellikle alifatik hidrokarbonlar için -2.25 R² değeri, modelin tahminlerinin ortalama değeri kullanmaktan daha kötü sonuç verdiğini işaret etmektedir. Bu bileşen grupları için proses sıcaklığı ve katalizör/biyokütle oranı gibi işlem parametrelerinin öne çıkması, bu bileşenlerin oluşumunda reaksiyon koşullarının biyokütle özelliklerinden daha etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Alkollerin ve furanların tahmininde model orta düzeyde başarı göstermiştir. Alkoller için 0.17 R² ve furanlar için 0.46 R² değerleri elde edilmiştir. Bu bileşen gruplarının tahmininde sırasıyla uçucu madde içeriği ve azot oranının önemli olduğu görülmüştür. Fenollerin tahmininde ise 0.56 R² değeri elde edilmiş olup, katalizör/biyokütle oranı ve işlem süresinin belirleyici parametreler olduğu tespit edilmiştir.

Model sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, biyokütlenin elementel kompozisyonu (özellikle azot içeriği) ve işlem parametrelerinin (proses sıcaklığı, katalizör oranı) biyoyağ kompozisyonu üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmektedir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, model performansını artırmak için veri setinin genişletilmesi ve özellikle başarısız tahminler yapılan bileşen grupları için alternatif modelleme yaklaşımlarının denenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yapay sinir ağları gibi farklı makine öğrenmesi algoritmaları da test edilerek en uygun modelleme stratejisi belirlenecektir.