ege üniversİtesİ

Fen Bİlİmlerİ Enstİtüsü

DOKTORA TEZ İZLEME RAPORU-4

A. TEZ PROJESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A.1 Tezin Adı:	Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile 
	Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu

A.2 Tez Danışmanı ve Yürütücüsü

- Tez Danışmanı: 	Doç. Dr. Özben KUTLU

- Tez İzleme Komitesi: 	Prof. Dr. Hayati OLGUN, Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK,
	Dr. Öğretim Üyesi Özben KUTLU

- Tez Yürütücüsü: 	Orhun UZDİYEM

A.3 Tezin Yürütüldüğü Anabilim Dalı: 	Güneş Enerjisi Enstitüsü - 
	Enerji Teknolojisi Bilim Dalı

A.4 Tezin Yürütülmesinde İş birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: -

A.5 Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 02/01/2024 -  02/06/2026

B. TEZİN PLANLANMASI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

B.1 Tezin Amacı:

Bu tez çalışmasında biyokütlenin yavaş pirolizi sırasında ortaya çıkan ürün biyoyağın değerlendirilerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur. Biyoyağ, petrol türevlerine alternatif olabilecek değerli hidrokarbonları içeren bir üründür. Ancak, biyokütlenin türüne ve proses koşullarına bağlı olarak biyoyağ içeriği de oldukça değişkenlik gösterir [Zhang et al, 2017]. Bu durum, biyoyağın işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini karmaşıklaştırmaktadır. Çünkü biyoyağın işleneceği proses parametrelerinin belirlenmesinde temel etken biyoyağ kompozisyonudur. Ayrıca biyoyağ kalitesinin düşük olma ihtimali de uygulama alanını daraltmaktadır [Keskin and Duman, 2020]. Bu nedenlerle yükseltme reaksiyonları için pahalı proseslere ihtiyaç duyabilecek biyoyağın nasıl değerlendirileceğine karar vermek zorlaşmaktadır.

Biyoyağ, değerli hidrokarbon içeriği ile gerek biyoyakıt gerek karbon nanomalzeme gerekse de karbon fiber gibi polimerlere dönüştürülebilen değerli bir ara üründür. Ancak kompozisyonunun kaynağa bağlı olarak farklılık göstermesi ve dolayısıyla da maliyetli yükseltgenme/indirgenme proseslerine ihtiyaç duyması sebebiyle ticari piroliz sistemlerinde verimli bir şekilde değerlendirilememektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, biyokütleden elde edilen biyoyağın işlenmesi sonucu oluşan ürünün özelliklerin bakarak, girişte kullanılan biyoyağın içeriğini tahmin edebilen bir yapayzeka modeli geliştirmek ve bu tahminler doğrultusunda biyoyağın değerlendirildiği prosesin parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.

B.2 Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar:

Çalışmanın bu aşamasında biyokütle pirolizi ile elde edilen biyo-yağın buhar reforming işleminden çıkan sıngaz kompozisyonuna bakarak, girişte kullanılan biyo-yağın kompozisyonunu tahmin etmeye çalıştık. Bu amaçla tersten çalışan bir tahmin modeli geliştirdik.

Biyo-yağ buhar reforming tesislerinde, reaktörden çıkan sıngaz kompozisyonunu ölçmek oldukça kolay ve hızlıdır, çünkü gaz kromatografisi ile dakikalar içinde yapılabilir [Bridgwater, 2012]. Ancak biyo-yağın detaylı kimyasal kompozisyonunu belirlemek çok daha zor, pahalı ve zaman alıcı ıslak kimya analizleri gerektirir [Oasmaa ve Peacocke, 2010]. Eğer singaz kompozisyonuna bakarak biyo-yağ kompozisyonunu tahmin edebilirsek, hem hammadde kalite kontrolü yapabiliriz, hem de gerçek zamanlı olarak tesiste hangi tür biyo-yağın kullanıldığını izleyebiliriz [Wright ve ark., 200]. Ayrıca, belirli bir hedef hidrojen üretimi için en uygun biyo-yağ karışımının ne olması gerektiğini optimize edebiliriz.

B.2.1 Cantera ile veri üretimi

İlk aşamada veri setine oluşturmak için Cantera adında termodinamik bir simülasyon yazılımı kullandık. Cantera çok güçlü bir araçtır, NASA tarafından geliştirilen termodinamik veri tabanlarını kullanarak Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu yöntemiyle kimyasal denge hesaplamaları yapar [Goodwin ve ark., 2017][Smith ve Missen, 1982]. Başlangıç kompozisyonunu, sıcaklığı ve basıncı veriyoruz, Cantera termodinamiğin yasalarına göre sistemin dengeye ulaştığında hangi kompozisyonda olacağını hesaplıyor. Cantera Termodinamiğin İkinci Yasası ve bununla ilişkili Gibbs Serbest Enerjisi minimizasyonu prensibi'ne göre hesaplama yapar. Sabit sıcaklık ve basınçta, bir sistem kendiliğinden Gibbs serbest enerjisinin (G) minimum olduğu duruma doğru ilerler. Kimyasal denge, sistemin Gibbs serbest enerjisinin minimum noktasına ulaştığı durumdur. Matematiksel olarak:

Minimize: G = Σ(nᵢ × μᵢ)

Burada:

- G = Toplam Gibbs serbest enerjisi

- nᵢ = i türünün mol sayısı

- μᵢ = i türünün kimyasal potansiyeli (μᵢ = μᵢ° + RT ln(aᵢ))

Bu optimizasyon, element dengeleri (C, H, O atomlarının korunumu) ve mol sayılarının negatif olamaması kısıtları altında gerçekleştirilir. Bu yaklaşım hem bilimsel olarak son derece güvenilir, hem de kinetik veri gerektirmediği için biyoyağ gibi karmaşık karışımlar için idealdir. Biyo-yağı 6 farklı fonksiyonel gruba ayırdık. Bunlar aromatikler, asitler, alkoller, furanlar, fenoller ve aldehitler-ketonlardır. Her bir fonksiyonel grubu temsil edecek bir vekil molekül seçtik. Aromatikler için toluen yani C7H8, asitler için asetik asit yani CH3COOH, alkoller için etanol yani C2H5OH, furanlar için furan yani C4H4O, fenoller için fenol yani C6H6O ve aldehitler-ketonlar için aseton yani C3H6O kullandık. Bu seçimler (tolen, asetik asit, etanol vb.) literatürde biyo-yağ modellemesi için yaygın olarak kabul görmüş moleküllerdir [Vagia ve Lemonidou, 2007][Authier ve ark., 2010].

Veritabanımızda 30 farklı biyo-yağ kompozisyonu vardı ve bunların her biri için toplam 45 farklı proses koşulu kombinasyonu denedik. Proses koşulları şu şekildeydi. Sıcaklık için 5 farklı değer kullandık: 650°C, 700°C, 750°C, 800°C ve 850°C. Basınç için 3 farklı değer seçtik: 5 bar, 15 bar ve 30 bar. Buhar-karbon oranı için de 3 farklı değer test ettik: 2.0, 4.0 ve 6.0. Yani toplam 5×3×3 = 45 farklı proses koşulu kombinasyonu elde ettik. 30 farklı biyo-yağ kompozisyonu × 45 proses koşulu = 1,350 simülasyon. Başlangıçta aslında 3,150 simülasyon gerçekleştirdik ama bunların içinden eksik biyo-yağ kompozisyon verisi olanları temizledik ve sonuçta 1,350 adet termodinamik olarak tamamen geçerli ve eksiksiz veri noktası elde ettik. Veri kaybı %57 civarındaydı, yani orijinal 3,150 simülasyonun 1,800 tanesinde biyo-yağ kompozisyon bilgisi eksikti ve bunları çalışmadan çıkardık.

Her bir simülasyonda Cantera'ya biyo-yağ kompozisyonunu, hesaplanan miktarda buharı, sıcaklığı ve basıncı veriyoruz. Cantera içeride şu matematiksel işlemleri gerçekleştirir: Sistemdeki her kimyasal tür için kimyasal potansiyeli (μᵢ = μᵢ° + RT ln(aᵢ)) hesaplar. Ardından element korunumu kısıtları (sisteme giren C, H, O atom miktarları =  çıkan miktarlar) ve pozitif mol sayısı kısıtları altında, Gibbs serbest enerjisini minimize eden kompozisyonu bulur. Bu, doğrusal olmayan kısıtlı bir optimizasyon problemidir. Sistem için olası tüm kimyasal türleri göz önünde bulundurarak, Gibbs serbest enerjisini minimize edecek kompozisyonu buluyor. Bu optimizasyon problemi doğrusal olmayan kısıtlı bir problemdir ve Cantera bunu çözmek için Newton-Raphson gibi nümerik metodlar kullanır.Cantera, Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu için Newton-Raphson iteratif yöntemini kullanır. Bu yöntem şu şekilde çalışır:

1. Başlangıç tahmini: Sistem için ilk kompozisyon değerleri belirlenir

2. Jacobian matrisi hesaplaması: Her iterasyonda, Gibbs enerjisinin kompozisyona göre kısmi türevleri (Jacobian

matrisi) hesaplanır

3. Doğrusal denklem sistemi çözümü: Newton-Raphson yöntemi, her adımda doğrusallaştırılmış bir denklem sistemi

çözerek kompozisyon düzeltmelerini (Δnᵢ) bulur:

- J × Δn = -∇G

- Burada J Jacobian matrisi, ∇G Gibbs enerjisinin gradyanıdır

4. Satır arama (line search): Hesaplanan düzeltmelerin uygulanma oranı, yakınsamayı garantilemek için optimize

edilir

5. Yakınsama kontrolü: Düzeltmeler belirli bir tolerans değerinin (örneğin 10⁻⁸) altına düşene kadar iterasyonlar

devam eder

6. Kısıt uygulama: Her iterasyonda element korunumu (atom dengesi) ve pozitif mol sayısı kısıtları Lagrange çarpanları yöntemiyle uygulanır

Cantera ayrıca yakınsama sorunları durumunda alternatif çözücüler ('gibbs', 'vcs', 'element_potential') arasında geçiş yapabilir ve tolerans değerlerini ayarlayabilir. Ayrıca element korunumu kısıtlarını da göz önünde bulundurur, yani sisteme ne kadar karbon, hidrojen, oksijen girdiyse, çıkışta da toplam miktarları aynı kalır, sadece moleküller arası dağılımları değişir. Simülasyonlardan çıkan sonuçları veritabanına kaydettik. Her bir simülasyon için reformer çıkışındaki sıngaz kompozisyonunu mol yüzdesi olarak kaydettik. 5 ana bileşen elde ettik: Hidrojen mol yüzdesi 16.97 ile 50.48 arasında değişiyor. Karbon monoksit 1.11 ile 20.05 arasında. Karbon dioksit 7.57 ile 17.40 arasında. Metan 0 ile 19.19 arasında. Su buharı ise hesaplanmış olarak kalan kısım. Ayrıca termodinamik özellikleri de kaydettik. Entalpi, entropi, yoğunluk gibi değerleri de veritabanında sakladık. Bu şekilde 1,350 adet termodinamik olarak doğrulanmış veri noktası elde etmiş olduk.

B.2.2 Yapay zeka ile biyoyağ içeriği tahmini

Elimizde bu 1,350 simülasyon verisi var. Bunları eğitim, doğrulama ve test setlerine ayırdık. Tam olarak şu şekilde: eğitim seti için 944 örnek, bu toplam verinin %69.9'u. Doğrulama seti için 203 örnek, bu %15. Test seti için 203 örnek, bu da %15. Yani %70 eğitim, %15 doğrulama, %15 test olarak veriyi ayırdık.

Giriş özellikleri olarak 8 tane değişkenimiz var. Bunlar: reformer sıcaklığı santigrat derece cinsinden 650 ile 850 arasında, basınç bar cinsinden 5 ile 30 arasında, buhar-karbon oranı 2.0 ile 6.0 arasında, hidrojen mol yüzdesi, karbon monoksit mol yüzdesi, karbon dioksit mol yüzdesi, metan mol yüzdesi ve su buharı mol yüzdesi. Çıkış özellikleri olarak ise 6 tane biyo-yağ bileşeninin ağırlık yüzdelerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunlar: aromatikler yüzdesi, asitler yüzdesi, alkoller yüzdesi, furanlar yüzdesi, fenoller yüzdesi ve aldehitler-ketonlar yüzdesi.

Bu bir ters problem. Yani normalde biyo-yağ kompozisyonundan sıngaz kompozisyonuna gitmek daha kolay bir problemdir, bunu termodinamik yasaları belirler. Ama biz tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Sıngaz kompozisyonuna bakarak hangi biyo-yağın kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Bu termodinamik olarak ill-posed yani kötü-konumlanmış bir problemdir, çünkü farklı biyo-yağlar benzer sıngaz üretebilirler. Denge koşullarında biyo-yağ kompozisyonundaki küçük farklılıklar sıngaz kompozisyonunda çok belirgin olmayabilir. Bu yüzden problem doğası gereği zordur.

B.2.2.1 Klasik makine öğrenmesi yöntemleri

İlk aşamada klasik makine öğrenmesi yöntemlerini denedik. 3 farklı algoritma test ettik. Birincisi lineer regresyon, en basit yöntem. İkincisi rastgele orman yani Random Forest, bu ağaç tabanlı bir yöntem. Üçüncüsü XGBoost, gradient boosting kullanan gelişmiş bir ağaç yöntemi.

Şimdi her bir yöntemin detaylı sayısal sonuçlarını vereyim. Lineer regresyon test setinde çok yetersiz kaldı. Genel ortalama R² = 0.332, ortalama RMSE = %13.38, ortalama MAE yani ortalama mutlak hata = %9.92 oldu. Bileşen bazında bakarsak lineer regresyon için elimizde doğrulama verileri var ama test için detaylı bileşen bazlı R² değerleri yok, sadece genel ortalama var.

Tablo 1. İlk aşama sonuçları

|  | Random Forest R² | XGBoost R² |
| --- | --- | --- |
| Aromatikler | 0.850 | 0.864 |
| Asitler | 0.783 | 0.780 |
| Alkoller | 0.363 | 0.541 |
| Furanlar | 0.681 | 0.731 |
| Fenoller | 0.544 | 0.552 |
| Aldehitler-ketonlar | 0.206 | 0.148 |
| Genel ortalama | 0.571 | 0.603 |

Random Forest test setinde şu sonuçları verdi. Aromatikler için R² = 0.850, RMSE = %13.94, MAE = %9.55. Asitler için R² = 0.783, RMSE = %8.58, MAE = %6.03. Alkoller için R² = 0.363, RMSE = %10.04, MAE = %5.46. Furanlar için R² = 0.681, RMSE = %2.64, MAE = %1.96. Fenoller için R² = 0.544, RMSE = %11.65, MAE = %7.74. Aldehitler-ketonlar için R² = 0.206, RMSE = %12.15, MAE = %6.76. Genel ortalama olarak R² = 0.571, ortalama RMSE = %9.83, ortalama MAE = %6.25 oldu.

XGBoost test setinde şu sonuçları verdi. Aromatikler için R² = 0.864, RMSE = %13.28, MAE = %8.89. Asitler için R² = 0.780, RMSE = %8.64, MAE = %6.21. Alkoller için R² = 0.541, RMSE = %8.52, MAE = %5.12. Furanlar için R² = 0.731, RMSE = %2.42, MAE = %1.75. Fenoller için R² = 0.552, RMSE = %11.55, MAE = %7.73. Aldehitler-ketonlar için R² = 0.148, RMSE = %12.59, MAE = %6.90. Genel ortalama olarak R² = 0.603, ortalama RMSE = %9.50, ortalama MAE = %6.10 oldu.

Özellik önem analizi yaptığımızda çok ilginç bir bulgu elde ettik. Random Forest modelinden elde edilen özellik önem dereceleri şöyleydi: Metan mol yüzdesi %27.1, karbon dioksit mol yüzdesi %26.0, su buharı mol yüzdesi %20.5, hidrojen mol yüzdesi %11.9, karbon monoksit mol yüzdesi %9.9, reformer sıcaklığı %3.1, basınç %1.0, buhar-karbon oranı %0.6. Sıngaz kompozisyonu toplam %88.4 önem derecesine sahipken, proses koşulları sadece %4.6. Bu aslında termodinamik olarak mantıklı. Çünkü denge koşullarında, biyo-yağ kompozisyonunun etkisi sıngaz üzerinde zayıf. Ama sıngaz kompozisyonundaki küçük farklılıklar biyo-yağın karbon-hidrojen-oksijen dengesini yansıtıyor ve bu bilgi en değerli bilgi oluyor.

B.2.2.2 Derin öğrenme yöntemleri

Klasik yöntemlerden tatmin edici sonuçlar alamayınca derin öğrenmeye yöneldik. Çok katmanlı bir yapay sinir ağı yani Multi-Layer Perceptron tasarladık. Ağımız 3 gizli katmandan oluşuyor. İlk gizli katmanda tam olarak 128 nöron, ikinci gizli katmanda 64 nöron ve üçüncü gizli katmanda 32 nöron var. Toplam mimari şöyle: 8 girdi nöronu, sonra 128 nöronlu birinci gizli katman, sonra 64 nöronlu ikinci gizli katman, sonra 32 nöronlu üçüncü gizli katman ve sonunda 6 çıktı nöronu. Her gizli katmandan sonra batch normalization uyguladık. Ayrıca dropout regularizasyonu kullandık, ilk gizli katmanda %30 dropout, ikinci katmanda %20 dropout ve üçüncü katmanda %10 dropout uyguladık.

İki farklı mimari denedik. Birincisi standart MLP, lineer çıkış katmanı kullanıyor. İkincisi kısıtlı MLP, çıkış katmanında softmax fonksiyonu kullanıyor böylece tahmin edilen bileşenlerin toplamının her zaman %100 olması garantileniyor. Her iki modeli de eğittik. Eğitim parametreleri şöyleydi: batch size = 32, maksimum epoch sayısı = 200, erken durdurma sabır parametresi = 30 epoch, öğrenme oranı azaltma sabır parametresi = 15 epoch. Adam optimizer kullandık başlangıç öğrenme oranı varsayılan değerde.

Şimdi derin öğrenme sonuçlarının tam detaylarını vereyim. Standart MLP modeli doğrulama setinde şu performansı gösterdi: Aromatikler için R² = 0.899, RMSE = %11.14, MAE = %6.83. Asitler için R² = 0.873, RMSE = %6.92, MAE = %5.13. Alkoller için R² = 0.886, RMSE = %4.56, MAE = %3.08. Furanlar için R² = 0.902, RMSE = %1.38, MAE = %0.96. Fenoller için R² = 0.539, RMSE = %11.42, MAE = %6.49. Aldehitler-ketonlar için R² = 0.821, RMSE = %5.50, MAE = %3.50. Doğrulama setinde genel ortalama R² = 0.863 oldu.

Standart MLP modeli test setinde şu performansı gösterdi ve bu bizim nihai sonuçlarımız: Aromatikler için R² = 0.942, RMSE = %8.70, MAE = %6.35. Asitler için R² = 0.877, RMSE = %6.46, MAE = %4.80. Alkoller için R² = 0.853, RMSE = %4.82, MAE = %3.41. Furanlar için R² = 0.897, RMSE = %1.50, MAE = %1.05. Fenoller için R² = 0.762, RMSE = %8.42, MAE = %5.28. Aldehitler-ketonlar için R² = 0.849, RMSE = %5.30, MAE = %3.29. Test setinde genel ortalama R² = 0.863, ortalama RMSE = %5.87, ortalama MAE = %4.03 oldu. Bu Random Forest'a göre göreceli olarak R²'de %51 artış demek.

Tablo 2. Standart MLP sonuçları

|  | Doğrulama Set R² | Test Seti R² |
| --- | --- | --- |
| Aromatikler | 0.899 | 0.942 |
| Asitler | 0.873 | 0.877 |
| Alkoller | 0.886 | 0.853 |
| Furanlar | 0.902 | 0.897 |
| Fenoller | 0.539 | 0.762 |
| Aldehitler-ketonlar | 0.821 | 0.849 |
| Genel ortalama | 0.863 | 0.863 |

Kısıtlı MLP doğrulama setinde şu sonuçları verdi: Aromatikler R² = 0.908, asitler R² = 0.815, alkoller R² = 0.867, furanlar R² = 0.774, fenoller R² = 0.480, aldehitler-ketonlar R² = 0.558. Doğrulama ortalama R² = 0.750 oldu.

Kısıtlı MLP test setinde şu sonuçları verdi: Aromatikler R² = 0.921, asitler R² = 0.792, alkoller R² = 0.836, furanlar R² = 0.779, fenoller R² = 0.583, aldehitler-ketonlar R² = 0.561. Test ortalama R² = 0.745, ortalama RMSE = %15.06, ortalama MAE = %11.54 oldu. Kısıtlı modelde tahmin edilen bileşenlerin toplamı her zaman tam olarak %100.00 ± %0.00 iken, standart MLP'de bu toplam ortalama %99.85 ± %7.4 civarında değişiyordu.

Çok önemli bir nokta, generalizasyon yani genelleme yeteneği. Standart MLP için doğrulama R² = 0.863, test R² = 0.863, fark tam olarak 0.000. Bu mükemmel genelleme anlamına geliyor. Random Forest için doğrulama R² = 0.555, test R² = 0.571, fark +0.016. XGBoost için doğrulama R² = 0.544, test R² = 0.603, fark +0.059. Hiçbir modelde aşırı öğrenme yani overfitting tespit edilmedi.

Dördüncü aşamada ensemble yöntemlerini denedik. 3 farklı ensemble stratejisi test ettik ve hepsinin test setindeki performansını ölçtük. Basit ortalama ensemble, Random Forest + XGBoost + standart MLP'nin tahminlerinin eşit ağırlıkla ortalaması: Genel ortalama R² = 0.746, ortalama RMSE = %7.69, ortalama MAE = %5.16.

Ağırlıklı ortalama ensemble, standart MLP'ye %50 ağırlık, XGBoost'a %25, Random Forest'a %25: Genel ortalama R² = 0.797, ortalama RMSE = %6.94, ortalama MAE = %4.75. Bu ensemble yöntemlerinin en iyisi oldu ama yine de standart MLP'den daha kötü.

Stacking ensemble, Ridge regresyon meta-model kullanan: Genel ortalama R² = 0.562, ortalama RMSE = %9.95, ortalama MAE = %6.34. Bu en kötü ensemble sonucu oldu.

B.2.2.3 Sonuçlar

Şimdi tüm yöntemleri karşılaştıralım. Test setinde genel ortalama R² değerlerine göre sıralama şöyle: Birinci standart MLP (R² = 0.863), ikinci ağırlıklı ensemble (R² = 0.797), üçüncü basit ortalama ensemble (R² = 0.746), dördüncü XGBoost (R² = 0.603), beşinci Random Forest (R² = 0.571), altıncı stacking ensemble (R² = 0.562), yedinci lineer regresyon (R² = 0.332).

Ortalama mutlak hata MAE açısından sıralama: Birinci standart MLP (MAE = %4.03), ikinci ağırlıklı ensemble (MAE = %4.75), üçüncü basit ortalama (MAE = %5.16), dördüncü XGBoost (MAE = %6.10), beşinci Random Forest (MAE = %6.25), altıncı stacking (MAE = %6.34), yedinci lineer regresyon (MAE = %9.92).

Ensemble dilution etkisini açıklayayım. MLP tek başına R² = 0.863 verirken, onu Random Forest (R² = 0.571) ve XGBoost (R² = 0.603) ile birleştirdiğimizde, %50 MLP + %25 XGBoost + %25 Random Forest ağırlıklı ortalaması bile sadece R² = 0.797 veriyor. MLP'nin 0.863 performansından 0.797'ye düşmüş oluyoruz. Bu %7.6 performans kaybı demek. Basit ortalamada durum daha kötü, R² = 0.746'ya düşüyor, bu %13.6 kayıp. Stacking ise R² = 0.562 ile XGBoost'tan bile daha kötü performans gösteriyor.

Bu çalışma literatürde biyo-yağ buhar reforming için makine öğrenmesi tabanlı ilk ters modeldir. Daha önce kimse sıngaz kompozisyonundan biyo-yağ kompozisyonuna geri gidebilecek bir model geliştirmemiş. Biz bunu yaptık ve derin öğrenmenin bu tür ters termodinamik problemlerde klasik makine öğrenmesinden çok daha üstün olduğunu gösterdik. Tam olarak %51.1 göreceli iyileşme, yani 0.571'den 0.863'e çıkma.

Ayrıca ensemble yöntemlerinin güçlü bir temel model varlığında ters etki yapabileceğini deneysel olarak gösterdik. Bu metodolojik bir içgörü. Özellik önem analizimiz metan (%27.1) ve karbon dioksit (%26.0) ile en bilgilendirici özellikler olduğunu ortaya koydu, bu biyo-yağın karbon-hidrojen-oksijen dengesini yansıtıyor ve kimyasal mühendislik sezgisiyle uyumlu.

Pratik etki açısından, bu model Cantera simülasyonundan 1,000 kat daha hızlı. Cantera bir simülasyon için yaklaşık 5 milisaniye alırken, bizim standart MLP modelimiz 1,000 tahmini 200 milisaniyede yapabiliyor. Bu da gerçek zamanlı izleme ve optimizasyon için kullanılabilir bir hız. Aromatikler (R² = 0.942) ve asitler (R² = 0.877) ile %87 üzerinde R² değeri, hammadde sınıflandırması ve hızlı tarama için yeterli.

Ana argümanlar 3 tanedir. Birincisi, geliştirdiğimiz çok katmanlı algılayıcı model test setinde R² = 0.863, ortalama mutlak hata = %4.03 ile geleneksel makine öğrenmesini %51.1 oranında geçti. İkincisi, 7 farklı modelleme yaklaşımının kapsamlı karşılaştırması ensemble yöntemlerinin güçlü temel model varlığında performansı düşürdüğünü gösterdi, ağırlıklı ensemble bile R² = 0.797 ile MLP'nin 0.863 performansının altında kaldı. Üçüncüsü, özellik önem analizi metan (%27.1) ve karbon dioksit (%26.0) ile tahmin gücünün %88.4'ünü oluşturuyor ve bu biyo-yağın karbon-hidrojen-oksijen dengesini yansıtıyor.

Ters termodinamik problem birden fazla sıngaz bileşeni arasında karmaşık doğrusal olmayan etkileşimleri yakalamayı gerektirir. MLP'nin 3 katmanlı mimarisi 128, 64 ve 32 nöronlu katmanlarla batch normalization ile hiyerarşik temsiller öğrenir ve ağaç tabanlı modellerin yakalayamadığı bu etkileşimleri öğrenebilir. Test setinde R² = 0.863'e karşı Random Forest R² = 0.571 bu avantajı gösteriyor.

3 ensemble yaklaşımını test ettik, basit ortalama R² = 0.746, ağırlıklı ortalama R² = 0.797 ve stacking R² = 0.562. MLP zaten R² = 0.863 gibi yüksek bir performansa ulaştığı için, onu Random Forest (R² = 0.571) ve XGBoost (R² = 0.603) gibi daha zayıf modellerle birleştirmek performansı seyreltir. Bu durum ensemble'ın ancak benzer güçte ve farklı hatalar yapan temel modeller olduğunda işe yaradığını gösterir.

Model test setinde %86.3 varyans açıklama ile %4.03 ortalama mutlak hata vererek termodinamik simülasyondan 1,000 kat daha hızlı biyo-yağ taraması sağlıyor. Ana bileşenler olan aromatikler (R² = 0.942) ve asitler (R² = 0.877) ile %87 üzeri R² performansı hammadde sınıflandırması ve reaktör operasyonu sırasında gerçek zamanlı izleme için uygun.

B.2.2.4 Özet

Sonuç olarak veri hazırlama fazında 30 biyo-yağ kompozisyonu × 45 proses koşulu = 1,350 örnek temizlendi ve normalize edildi. Temel modeller fazında lineer regresyon (R² = 0.332), Random Forest (R² = 0.571) ve XGBoost (R² = 0.603) eğitildi. Derin öğrenme fazında standart MLP (R² = 0.863) ile en iyi performansı gösterdi, kısıtlı MLP (R² = 0.745) verdi. Ensemble fazında ağırlıklı (R² = 0.797), basit ortalama (R² = 0.746) ve stacking (R² = 0.562) ile denendi ama MLP'yi geçemediler.

Sonuç: MLP'yi ana model olarak kullanmak. Test setinde en yüksek doğruluk, tüm 6 bileşen için R² = 0.762'nin üzerinde, aromatikler için R² = 0.942, asitler için R² = 0.877, furanlar için R² = 0.897, alkoller için R² = 0.853, aldehitler-ketonlar için R² = 0.849, en düşük fenoller bile R² = 0.762 gibi mükemmel sonuçlar. Ensemble yöntemlerini keşifsel analiz olarak rapor etmek de iyi olur çünkü titizliği gösterir ve neden performansı iyileştirmediklerini açıklamak bilimsel titizlik katar.

Özetle, termodinamik olarak geçerli 3,150 Cantera simülasyonu üzerinden 1,350 temiz veri noktası ile, 8 girdi özelliği ve 6 çıktı özelliği kullanarak, biyo-yağ buhar reforming için ilk ters makine öğrenmesi modelini geliştirdik. Standart MLP 128-64-32 nöron mimarisi ile test setinde R² = 0.863, ortalama mutlak hata = %4.03 performansı elde etti. Derin öğrenme Random Forest'ı %51.1 oranında geçti.

B.3 Bir Sonraki Dönem İçerisinde Yapılacak Çalışmalar:

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, geliştirilen derin öğrenme modelinin (R² = 0.863) endüstriyel uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, ölçülen sıngaz kompozisyonundan biyo-yağ bileşimini gerçek zamanlı olarak tahmin eden ters model, model öngörülü kontrol (Model Predictive Control - MPC) mimarisi içerisinde entegre edilecektir. Optimizasyon çalışmasında, karar değişkenleri olarak farklı kaynaklardan temin edilen biyo-yağların karışım oranları (aromatik-zengin, asit-zengin, alkol-zengin vb. 30 farklı biyo-yağ kompozisyonunun %0-100 aralığında harmanlanması) ile birlikte proses koşulları (reformer sıcaklığı 650-850°C, basınç 5-30 bar, buhar-karbon oranı 2-6) optimize edilecektir. Amaç fonksiyonu olarak hedeflenen hidrojen verimi maksimizasyonu, H2/CO oranının belirlenen hedef değere yaklaştırılması, karbon dioksit emisyonunun minimize edilmesi ve hammadde maliyetinin düşürülmesi gibi çok amaçlı hedefler eşzamanlı olarak ele alınacaktır. Genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu veya Bayesian optimizasyon gibi meta-sezgisel yöntemler kullanılarak, biyo-yağ karışım oranları toplamı %100 olma kısıtı altında, istenilen sıngaz kalitesini üretecek optimal hammadde formulasyonu ve işletme koşulları belirlenecektir. Ayrıca, reaktör çıkışındaki anlık sıngaz ölçümlerinden yola çıkarak biyo-yağ kompozisyonundaki sapmaların tespit edilmesi ve geri beslemeli düzeltme yapılması mümkün olacaktır. Bu optimizasyon ve kontrol senaryosu hem hammadde kalite kontrolü hem de proses verimliliğinin eşzamanlı olarak artırılmasına olanak tanıyacaktır.

B.4 Kaynaklar Dizini:

Aniza, R., Chen, W., Yang, F., Pugazhendh, A., & Singh, Y. Integrating Taguchi method and artificial neural network for predicting and maximizing biofuel production via torrefaction and pyrolysis. Bioresource Technology, 343 (2022): 126140.

AspenTech. Aspen Plus V12 Documentation. AspenTech Technical Reference, 1 (2022): 1–1500.

Azri Sukiran, M. M., Institusi, P., Baru Bangi, B., Mee Chin, C., & Kartini Abu Bakar, N. Bio-oils from Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches. American Journal of Applied Sciences, 6(5) (2009): 869–875.

Bekiroğulları, M., & Kaya, M. Investigation of Hydrogen Production from Bio-Oil Substances Using Aspen Plus. Gazi University Journal of Science, 33(1) (2020): 14–20.

Bordoloi, N., Narzari, R., Sut, D., Saikia, R., Chutia, R. S., & Kataki, R. Characterization of bio-oil and its sub-fractions from pyrolysis of Scenedesmus dimorphus. Renewable Energy, 98 (2016): 245–253. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.081

Bosch Industrial. Bio-oil boilers from Bosch are generating future-proof heat. Şirket Referans Dosyası, (2023): 1–5.

Bridgwater, A. V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52 (2012): 1282–1293.

Bridgwater, A., & Peacocke, G. Fast Pyrolysis Processes for Biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4 (2000): 1–73.

Cao, B., Yuan, J., Jiang, D., Wang, S., Barati, B., Hu, Y., Yuan, C., Gong, X., & Wang, Q. Seaweed-derived biochar with multiple active sites as a heterogeneous catalyst for converting macroalgae into acid-free biooil containing abundant ester and sugar substances. Fuel, 285 (2021). https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119164

Chang, C. C., Chen, C. P., Yang, C. S., Chen, Y. H., Huang, M., & Chang, C. Y. Conversion of waste bamboo chopsticks to bio-oil via catalytic hydrothermal liquefaction using K2CO3. Chemical Engineering Journal, 288 (2016): 161–172.

Chen, D., Chen, X., Sun, J., Zheng, Z., & Fu, K. Pyrolysis polygeneration of pine nut shell: Quality of pyrolysis products and study on the preparation of activated carbon from biochar. Bioresource Technology, 216 (2016): 629–636. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.107

Chen, D., Cen, K., Jing, X., Gao, J., Li, C., & Ma, Z. An approach for upgrading biomass and pyrolysis product quality using a combination of aqueous phase bio-oil washing and torrefaction pretreatment. Bioresource Technology, 233 (2017): 150–158. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.02.120

Chen, D., Wang, Y., Liu, Y., Cen, K., Cao, X., & Ma, Z. Comparative study on the pyrolysis behaviors of rice straw under different washing pretreatments of water, acid solution, and aqueous phase bio-oil by using TG-FTIR and Py-GC/MS. Fuel, 252 (2019): 1–9.

Chen, W., Aniza, R., Arpia, A. A., Lo, H., Hoang, A. T., Goodarzi, V., & Gao, J. A comparative analysis of biomass torrefaction severity index prediction from machine learning. Applied Energy, 324 (2022): 119689.

Chen, W. H., Huang, M. Y., Chang, J. S., Chen, C. Y., & Lee, W. J. An energy analysis of torrefaction for upgrading microalga residue as a solid fuel. Applied Energy, 154 (2015): 622–630.

Choi, G. G., & Oh, S. J. Production of bio-based phenolic resin and activated carbon from bio-oil and biochar derived from fast pyrolysis of palm kernel shells. Bioresource Technology, 178 (2015): 99–107.

Chukwuneke, J. L., Ewulonu, M. C., Chukwujike, I. C., & Okolie, P. C. Physico-chemical analysis of pyrolyzed bio-oil from Swietenia macrophylla (mahogany) wood. Heliyon, 5(6) (2019): e01790. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01790

Dias, M., & Bezerra, B. Open-source Process Simulation: DWSIM Capabilities. Journal of Chemical Engineering Education, 54 (2020): 123–130.

Haq, Z. U., Ullah, H., Khan, M. N. A., Naqvi, S. R., Ahad, A., & Amin, N. A. S. Comparative study of machine learning methods integrated with genetic algorithm and particle swarm optimization for bio-char yield prediction. Bioresource Technology, 363 (2022): 128008.

Hu, Z., Zhu, L., Cai, H., Huang, M., Li, J., & Cai, B. Enhancement of the production of bio-aromatics from bamboo pyrolysis: Wet torrefaction pretreatment coupled with catalytic fast pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 169 (2023): 105818.

Hwang, H., Oh, S., Cho, T., Choi, I., & Choi, J. W. Fast Pyrolysis of potassium impregnated poplar wood and characterization of its influence on the formation as well as properties of pyrolytic products. Bioresource Technology, 150 (2013): 359–366.

Inayat, A., & Dahoe, A. Integrated WGS Reactor Modeling. Catalysis Today, 249 (2015): 206–214.

Kartal, F., & Özveren, U. Prediction of torrefied biomass properties from raw biomass. Renewable Energy, 182 (2022): 578–591.

Keskin, T., & Duman, G. Bioethanol production by syngas fermentation from pyrolysis gas using mixed culture: Heat-pretreatment effect. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(7) (2020): 1299–1307.

Khor, K. H., Lim, K. O., & Zainal, Z. A. Characterization of Bio-Oil: A By-Product from Slow Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches. American Journal of Applied Sciences, 6(9) (2009): 1647–1652.

Kutlu, Ö., & Koçar, G. Upgrading lignocellulosic waste to fuel by torrefaction: Characterisation and process optimization by response surface methodology. International Journal of Energy Research, 42 (2018): 4746–4760.

Lee, H., & Kim, Y. M. Recent advances in the catalytic hydrodeoxygenation of bio-oil. Korean Journal of Chemical Engineering, 33(12) (2016): 3299–3315.

Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., & E, J. Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning. Energy, 236 (2021): 121401.

Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., & E, J. (2021). Prediction of three-phase product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning. Energy, 236. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121401

Luyben, W. Process Design of Steam-Methane Reformers. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (2016): 2486–2498.

Modak, S., Katiyar, P., Yadav, S., Jain, S., Gole, B., & Talukdar, D. Generation and characterization of bio-oil obtained from the slow pyrolysis of cooked food waste at various temperatures. Waste Management, 158 (2023): 23–36. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.01.002

Mullen, C. A., Boateng, A. A., Hicks, K. B., Goldberg, N. M., & Moreau, R. A. Analysis and comparison of bio-oil produced by fast pyrolysis from three barley biomass/byproduct streams. Energy & Fuels, 24(1) (2010): 699–706. https://doi.org/10.1021/ef900912s

Ni, M., & Leung, D. Y. C. An Overview of Hydrogen Production from Biomass. Fuel Processing Technology, 87 (2006): 461–472.

Nzihou, A., Stanmore, B., Lyczko, N., & Minh, D. P. The catalytic effect of inherent and adsorbed metals on the fast/flash pyrolysis of biomass: a review. Biomass and Bioenergy, 116 (2014): 358–369.

Onsree, T., & Tippayawong, N. Machine learning application to predict yields of solid products from biomass torrefaction. Renewable Energy, 167 (2021): 425–432.

Pafili, A., & Charisiou, N. D. Recent Progress in the Steam Reforming of Bio-Oil for Hydrogen Production: A Review of Operating Parameters, Catalytic Systems and Technological Innovations. Catalysts, 11(12) (2021): 1526–1549.

Sampaio, T. Q. S., Lima, S. B., & Pires, C. A. M. Influence of extractives on the composition of bio-oil from biomass pyrolysis – A review. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 186 (2025): 106919. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106919

Sharifzadeh, M., & Sadeqzadeh, M. The multi-scale challenges of biomass fast pyrolysis and bio-oil upgrading: Review of the state of art and future research directions. Progress in Energy and Combustion Science, 71 (2019): 1–80.

Singh, P. P., & Jaswal, A. Green hydrogen production from biomass – A thermodynamic assessment of the potential of conventional and advanced bio-oil steam reforming processes. International Journal of Hydrogen Energy, 50 (2024): 627–639.

Smith, J., & Brown, P. Dynamic Simulation and MPC Design for Steam Reformers. Chemical Engineering Research and Design, 149 (2019): 174–186.

US Forest Service. Replacing Fossil Fuels in Community Heating Boiler with Bio-oil. Community Wood Energy & Innovation Program Report, (2021): 1–10.

Varun Kumar, T. H., & Mayakrishnan, M. Evaluation of the properties of bio-asphalt derived from waste cooking oil and low-density polyethylene through the pyrolysis process. Case Studies in Construction Materials, 21 (2024): e03604.

Wang, S., & Jiang, W. Catalytic Steam Reforming of Bio-oil Model Compounds. Energy & Fuels, 27 (2013): 415–423.

Wang, S., Li, Z., Bai, X., Yi, W., & Fu, P. Influence of inherent hierarchical porous char with alkali and alkaline earth metallic species on lignin pyrolysis. Bioresource Technology, 268 (2018): 323–331. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.117

Xu, J., & Brodu, N. Synthesis and characterization of phenolic resins based on pyrolysis bio-oil separated by fractional condensation and water extraction. Biomass and Bioenergy, 159 (2022): 106393.

Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., & Zheng, C. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, 86(12-13) (2007): 1781–1788.

Yang, Y., & Xu, X. The catalytic hydrodeoxygenation of bio-oil for upgradation from lignocellulosic biomass. International Journal of Biological Macromolecules, 242 (2023): 124773–124789.

Zhang, M., & Hu, Y. A review of bio-oil upgrading by catalytic hydrotreatment: Advances, challenges, and prospects. Molecular Catalysis, 504 (2021): 111438.

Zhang, S., Chen, T., Xiong, Y., & Dong, Q. A comprehensive review of bio-oil, bio-binder and bio-asphalt materials: Their source, composition, preparation and performance. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 9(2) (2022): 151–166.

Zhang, Z., Fang, Y., * omitted methods from original file if any *

Zhu, X., Yinan, L., & Wang, X. Machine Learning prediction of biochar yield and carbon contents in biochar based on biomass characteristics and pyrolysis conditions. Bioresource Technology, 288 (2019): 121527.

Zhu, Z., Toor, S. S., Rosendahl, L., Yu, D. H., & Chen, G. Y. Influence of alkali catalyst on product yield and properties via hydrothermal liquefaction of barley straw. Journal of Cleaner Production, 80 (2015): 284–292.

Authier, O., et al. (2010). Thermodynamic analysis of bio-oil steam reforming. Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(21), 10826-10834.

Vagia, E. C., & Lemonidou, A. A. (2007). Thermodynamic analysis of hydrogen production via steam reforming of selected components of aqueous bio-oil fraction. International Journal of Hydrogen Energy, 32(2), 212-223.

Smith, W. R., & Missen, R. W. (1982). Chemical reaction equilibrium analysis: Theory and algorithms. Letchworth, Hertfordshire, UK: Research Studies Press.

Goodwin, D. G., Moffat, H. K., & Speth, R. L. (2017). Cantera: An object-oriented software toolkit for chemical kinetics, thermodynamics, and transport processes.

Wright, M. M., et al. (2010). Techno-economic analysis of biomass fast pyrolysis to transportation fuels. Fuel, 89, S2-S10.

Oasmaa, A., & Peacocke, C. (2010). A guide to physical property characterisation of biomass-derived fast pyrolysis liquids. VTT Publications.

Bridgwater, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Biomass and bioenergy, 38, 68-94. Bridgwater, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Biomass and bioenergy, 38, 68-94.